清单编制说明

工程名称：温州市三溪片区瓯海中心南单元D-15地块（广德家园）新增坡道雨棚工程

一、工程概况：详见招标文件。 二、招标范围：温州市三溪片区瓯海中心南单元D-15地块（广德家园）新增坡道雨棚工程。 三、工程量清单编制依据： - 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013） - 浙建建发〔2019〕92号文件关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知 - 招标文件 - 省、市有关工程造价的有关政策规定 - 与建设项目相关的标准、图集、规范、技术资料、文件、解释等； 四、清单编制说明： （一）通用说明 - 本清单描述与设计不同的按本清单，本清单没有具体描述的工作内容和做法均按《GB50500-2013》规范和设计要求。 - 本说明不做为施工的最后依据，具体施工时，由建设单位、施工单位、设计单位、监理单位及有关主管单位经过会审后方可施工。 - 对于本工程的个别节点做法，本清单只描述了主要要素，投标单位需根据设计图纸全面考虑并包含在主要工程量清单报价内。 - 预埋件已含在相应构件中，不另行列项。 - 清单中项目特征如有描述不清处请各投标单位应结合施工图纸报价，综合单价应包括完成该项目所需的所有费用。 - 工程量清单和施工图设计要求所涉及颜色的项目或材料，其最终采用何种颜色由建设单位确定，由此增加的费用投标单位均在各工程量清单项目的综合报价中考虑。 - 工程计量依据及做法说明 - 钢结构及幕墙说明 - 钢构件连接、钢构件与锚板的连接均采用开坡口的全熔透对接焊缝。 - 钢柱与混凝土用钢板连接； - 立面中间横向采用80*80*6mm的方管 - 铝板节点与平面厚度不一致，经设计回复，按平面标注厚度计取； - 经业主回复夹胶玻璃变为5厚PC耐力板，钢构件、耐力板规格尺寸可按图施工。耐力板需安装好收边条，钻孔后使用自攻螺丝加橡胶垫片固定，接缝使用中接条，板与板之间留一点缝隙方便热胀冷缩，板与板的接缝处和螺丝孔周围需涂上中性密封胶，防止漏水和灰尘进入，具体做法详见联系单。 - 以下空白